Карпов Валерий Валерьевич

Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта Политехнического музея,

школа №467 г. Москвы, 6 класс.

//Фестиваль мобильных роботов, МГУ, 2008

### Антропоморфная система управления

### Аннотация

В работе рассматривается робототехнический антропоморфный орган управления манипулятором.

# Введение

Данный манипулятор предназначен для того, чтобы брать и переносить предметы.

Существует много разных видов манипуляторов: манипулятор-сапёр, манипулятор для МЧС, космический манипулятор (ЦНИ РТК) и т.д. Обычно они управляются с помощью джойстиков и клавиатур, а это не очень удобно.

Для спортивной робототехники такие способы управления не подходят. Здесь нужно, чтобы процесс управления происходил как можно быстрее, легче, удобнее и естественнее.

В этой работе будет рассмотрена система для управления манипулятором с использованием антропоморфного органа управления.

# Устройство робота

Система состоит из мобильной платформы, пульта управления и органа управления. Общая схема системы приведена на рис.1. На платформе расположены мотор-редуктор на 12V, манипулятор и контроллеры, рис.2.

Контроллеры построены на основе однокристальной микро-ЭВМ ATMega 8.

Манипулятор состоит из пяти сервомашинок и оснащён схватом (рис.3).

Рис.1. Общая схема управления

Контроллер пульта управления имеет 6 АЦП. АЦП измеряют сигналы от датчиков, и контроллер пульта управления посылает команду по интерфейсу RS232 контроллеру робота. Одна команда – 2 байта: номер сервомашинки и угол поворота (определяет ширину импульса). И ещё один байт для движения.

Рис.2. Платформа					Рис.3. Схват

У интерфейса RS232 – 3 провода. Можно обойтись двумя: GND (земля) и TX (передача). А если не использовать RS232, то потребуется 12 проводов.

# Органы управления

Орган управления имеет датчики положения руки. Датчики положения – это резисторы и тяги (рис. 4, 5). Когда рука сгибается в локте или в кисти, срабатывают тяги и через резисторы идёт сигнал на пульт управления (ПУ), от ПУ – на котроллер робота, а он посылает команду на нужную сервомашинку манипулятора.

Схват управляется двумя контактами, которые надеваются на пальцы. Когда они замыкаются, идёт сигнал на сервомашинки схвата.

Рис.4. Органы управления

Рис.5. Органы управления

# Ходовые испытания

Ходовая часть испытывалась на национальных соревнованиях «Евробот-2007». А пульт управления испытывался на показательных выступлениях, которые проходили во время «Каникул роботов в Политехническом музее» в 2008.

Этот эксперимент показал, что антропоморфный способ управления является естественным, быстрым, удобным, точным и простым в применении.

В будущем планируется усовершенствовать органы управления и в основном решать задачи именно таким способом.